Waste water management in North Lebanon

Author: Maryam El-REZ

المحتويات

1.	نظام تجميع مياه الصرف الصحي	4

1.1.	  تعريفات	4

2.1.	 مصادر المياه العادمة	4

3.1.	مكونات هندسة المياه العادمة	4

4.1.	 أنواع المجاري	5

5.1.	 أنواع أنظمة الصرف الصحي	6

1.5.1.  نظام مشترك Combined sewer system	6

2.5.1.	نظام منفصل Separate system	7

3.5.1.	نظام منفصل جزئيا Partially separate system	8

6.1.	 تسلل  Infiltration	9

7.1.	 توليد المجاري واستهلاك المياه	10

8.1.  التباين في تدفق مياه الصرف الصحي	10

9.1.	 التباين في وكالة إمدادات مياه الصرف	10

10.1.	 العددية	11

11.1.	 فترة التصميم واستخدام بيانات تدفق مياه الصرف الصحي	11

1.11.1.	تصميم نظام الصرف الصحي	11

2.11.1.	تصميم محطة ضخ مياه المجاري	11

3.11.1.	تصميم محطات معالجة الصرف الصحي	11

2.	أنواع توصيلات مياه الصرف الصحي	11

1.2.	 توصيلات مياه الصرف الصحي	11

1.1.2.	الجاذبية gravity	11

2.1.2.	الضغط pressure	11

3.1.2.	الفراغ vacuum	12

2.2.	 مجاري الجاذبية التقليدية	12

1.2.2.	مزايا	12

2.2.2.	سلبيات	12

3.2.2.	تصميم شبكات الصرف الصحي الجاذبية	12

4.2.2.	متطلبات التصميم	12

3.	المياه العادمة في لبنان	13

1.3.	 التخلص من المياه العادمة في البيئة	13

2.3.	 توزيع المياه العادمة في البحر الأبيض المتوسط	14

4.	إمدادات مياه الصرف الصحي بالمقارنة مع عدد السكان	14

1.4.	 معدل ربط السكان بشبكة المياه الصرف الصحي	14

2.4.	 معدل إمدادات المياه ومياه الصرف الصحي في لبنان بالمقارنة مع عدد السكان	15

3.4.	 خريطة الكثافة السكانية في المناطق اللبنانية وجدول مفصل بذلك	16

4.4.	 رسم بياني لعدد السكان المتوقع في لبنان على مدى السنوات القادمة	17

5.	معالجة مياه الصرف الصحي	17

1.5.	 إمكانية معالجة الصرف الصحي	17

1.1.5.	نسبة تصريف مياه الصرف الصناعية دون معالجة	17

2.1.5.	نسب النفايات القابلة للمعالجة	17

3.1.5.	مستوى معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى المتوسط الإقليمي	17

2.5.	 محطات المعالجة مياه الصرف الصحي	18

1.2.5.	عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي في لبنان	18

2.2.5.	واقع الحال لمحطات معالجة  مياه الصرف الصحي	26

3.5.	 كيفية معالجة مياه الصرف الصحي	28

4.5.	 مثال على قطار متقدم نموذجي لمعالجة مياه الصرف الصحي المستخدم في إعادة الاستخدام غير المباشر للشرب	30

5.5.	 صفات المياه الناشئة عن المياه المعاد تدويرها	30

6.5.	 خصائص محطة معالجة مياه الصرف الصحي	31

7.5.	 تقنيات المعالجة وجودة المياه	32

6.	إنتاج حمأة مياه المجاري التقديرية لعامي 2001 و 2010 (أساس الوزن الرطب)	33

7.	مياه الصرف الصحي بين فترة 2020-2011	34

7.1.	تنبؤ البنية التحتية - مياه الصرف الصحي	34

7.2.	إجمالي إيرادات قطاع مياه الصرف الصحي لفترة 2020-2011	35

8.	نماذج عن بعض أنظمة المعالجة	35

9.	نماذج عن بعض المعدات المستخدمة في معالجة مياه الصرف الصحي	36

10.	تطبيق نهج ديناميكيات النظام (System Dynamics Approach)	38

11.	الخاتمة	38

المراجع                                                                                                                                         39

- نظام تجميع مياه الصرف الصحي

  - تعريفات

• مياه الصرف الصحي: هي النفايات السائلة أو المياه العادمة الناتجة عن استخدام المياه.

• المجاري: هي ماسورة أو قناة لنقل مياه الصرف الصحي. يتم إغلاقها بشكل عام ويتم التدفق تحت الجاذبية.

• الصرف الصحي: الصرف الصحي هو نظام تجميع المياه العادمة ونقلها إلى نقطة التخلص منها مع أو بدون معالجة.

  - مصادر المياه العادمة

- المنزلي  domestic: مياه الصرف الصحي من مكاتب المنازل والمباني والفنادق والمؤسسات الأخرى

-  الصناعية industrial : هي النفايات السائلة من العمليات الصناعية

-  مياه الأمطار stromwater : تشمل جريان المياه المتولدة عن الأمطار وغسل الشوارع

Types of Wastewater [1]

3.1. مكونات هندسة المياه العادمة

- نظام التجميع<<  شبكة مواسير الصرف

- التخلص من << محطات ضخ مياه المجاري والنفايات

- أعمال المعالجة << محطات معالجة المياه العادمة

مكونات هندسة المياه العادمة

  - أنواع المجاري [2]

1. المجاري الصحية - تحمل مياه الصرف الصحي مثل النفايات من البلديات بما في ذلك مياه الصرف الصحي المنزلية والصناعية

2. مجاري الأمطار - تحمل مياه الصرف الصحي العاصفة بما في ذلك الجريان السطحي وغسل الشوارع

3. مجاري مجتمعة - تحمل مجاري منزلية وصناعية ومياه الصرف الصحي

4. مجاري المنزل - هي المجاري التي تنقل مياه الصرف الصحي من نظام السباكة في المبنى إلى النظام البلدي المشترك

5. المجاري الجانبية - هذه المجاري تحمل تصريف من المجاري المنزلية

6. Sub-main - تتلقى هذه المجاري تصريف من جانبين أو أكثر

7.المجاري الرئيسي / الجذع - يتلقى تصريف من اثنين أو أكثر من المجاري الفرعية

8. مجاري المصبات- تستقبل التصريف من جميع أنظمة التجميع وتنقله إلى نقطة التخلص النهائي

الشكل: أنواع المجاري) شبكة المجاري الجانبية الرئيسية / شبكة المجاري الفرعية المجاري الفرعية المجاري المصبوبة(

  - أنواع أنظمة الصرف الصحي

يشيرنظام الصرف  بشكل أساسي إلى جميع الأنابيب داخل المباني الخاصة والعامة التي تنقل مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار وغيرها من النفايات السائلة إلى نقطة التخلص.

هناك ثلاثة أنظمة للصرف الصحي يتم تطبيقها عمليًا:

- النظام المشترك

- نظام منفصل

- نظام منفصل جزئياً

### 1.5.1.  نظام مشترك Combined sewer system

عندما يتم نقل مياه الصرف الصحي ومياه العواصف في مجاري واحدة ، يطلق عليها نظام الصرف الصحي المشترك.

عندما يتكون التدفق في المجاري المدمجة من مياه الصرف الصحي والنفايات الصناعية فقط دون مياه الأمطار ، يسمى التدفق "تدفق الهواء الجاف" .[3]

يفضل النظام المشترك عندما ؛

- يمكن التخلص من مياه الصرف الصحي مجتمعة دون معالجة

- تحتاج كل من المياه الصحية ومياه الأمطار إلى معالجة

- الشوارع ضيقة ولا يمكن مد مجاري صرف منفصلة

- المزايا

- يتم نقل مياه الصرف الصحي ومياه العواصف في مجاري واحدة ، لذلك تكون تكلفة البناء أقل.

- يتم تقليل قوة مياه الصرف الصحي المحلية بسبب تخفيف مياه العواصف.

- تكون المجاري كبيرة الحجم ، وبالتالي فإن فرص حدوث الاختناق نادرة. من السهل تنظيفها.

- في المدينة ذات الشارع الضيق ، يفضل هذا النظام.

- العيوب

- التكلفة الأولية مرتفعة بسبب الأبعاد الكبيرة للصرف الصحي.

- بسبب الحجم الكبير للصرف الصحي ، من الصعب التعامل معها ونقلها.

- بسبب إدراج مياه العواصف ، يزداد الحمل على محطة المعالجة.

- أثناء هطول الأمطار الغزيرة ، قد تكون المجاري مفرطة وبالتالي قد تخلق ظروفًا غير صحية.

- إذا كان سيتم التخلص من مياه الصرف الصحي بأكملها عن طريق الضخ ، فهذا أمر غير اقتصادي.

    - نظام منفصلSeparate system

في هذا النظام ، يتم تركيب مجموعتين منفصلتين من المجاري ، واحدة لجمع ونقل مياه الصرف الصحي والأخرى لمياه العواصف.

نظرًا لأن مياه العواصف يتم حملها بشكل منفصل ، فهي ليست كريهة بطبيعتها ويتم التخلص منها عادةً في المياه الطبيعية الخشنة دون أي معالجة.

حيث يتم نقل مياه الصرف الصحي إلى محطة المعالجة بشكل منفصل وبعد التخلص منها [4] .

يفضل أنظمة منفصلة عندما

- هناك حاجة فورية لجمع مياه الصرف الصحي ولكن ليس لمياه العواصف.

- عندما تحتاج مياه الصرف الصحي إلى المعالجة ولكن مياه العواصف لا تحتاج إليها

- المزايا

- يتطلب حجم المجاري أقل.

- نظرًا لأن مياه الصرف الصحي ومياه العواصف في أنابيب منفصلة ، فإن كمية مياه الصرف الصحي المراد معالجتها أقل.

- نظرًا لأن المجاري أصغر في القسم ، يمكن تهويتها بسهولة.

- أثناء التخلص إذا كان سيتم ضخ مياه الصرف الصحي ، يكون النظام المنفصل أرخص ،

- يمكن تصريف مياه الأمطار إلى البخار دون أي معالجة.

- العيوب

- نظرًا لأن المجاري أصغر حجمًا ، فمن الصعب تنظيفها.

- من المحتمل أن يصابوا بالصدمة.

- التكلفة الأولية مرتفعة ، عندما يتم استخدام مجموعتين منفصلتين.

- تكلفة صيانة المجاري مرتفعة أيضًا.

- بشكل عام ، لا تتوفر سرعة التنظيف الذاتي نظرًا لكمية صغيرة من مياه الصرف الصحي ، لذلك يلزم التنظيف في نقاط مختلفة.

    - نظام منفصل جزئيا Partially separate system

في هذا النظام ، يتم وضع مجموعة واحدة فقط من المجاري تحت الأرض.

هذه المجاري تعترف بالصرف الصحي وكذلك الغسيل المبكر من منطقة الصرف بسبب الأمطار.

عندما تتجاوز مياه الأمطار حدها المحدد ، يتم تحويل الفائض إلى مجاري المياه الطبيعية.

بتعبير آخر, إذا تم السماح بحمل جزء من الأمطار أو جريان المياه السطحية مع مياه الصرف الصحي ، يُعرف النظام بنظام مدمج جزئيًا.

(في المناطق الحضرية في البلدان النامية ، يتم استخدام النظام المدمج جزئيًا في الغالب لأنه اقتصادي)

- المزايا

- المجاري ذات حجم معقول. ولذلك فإن تنظيفها ليس بالأمر الصعب.

- فهو يجمع بين مزايا الأنظمة المنفصلة وكذلك المجمعة.

- يتم تقليل أعمال السباكة المنزلية ، لأن مياه الأمطار من السقف ، والغطاء من الحمامات والمطبخ ، وما إلى ذلك يمكن أن تؤخذ في الأنبوب الذي يحمل التفريغ من المياه الأقرب.

- العيوب

- أثناء ترسب الطوفان في الطقس الجاف يتم الصرف في المجاري.

- مع تضمين مياه العواصف الأولية ، تزداد تكلفة الضخ وحجم وحدات التخلص.

- تزيد مياه العواصف الحمل على وحدات المعالجة.

- هناك احتمالات للتدفق الزائد ، مما يتطلب بناء فيضان مياه العواصف.

ملاحظة

  - لا يسمح بتصريف مياه الصرف الصحي في أي مجرى

  - عند وجود مياه عاصفة داخل المجاري ، قد يذهب جزء من المجاري الصحية لأن آثارها ستكون أقل نظرًا للتخفيف

  - تبقى مياه الصرف الصحي في القاع عادة بسبب الكثافة العالية من مياه العواصف

  - تسلل  Infiltration

• المياه العادمة التي تدخل المجاري من خلال الوصلات والأنابيب المتشققة والجدران وأغطية الثقوب

• يكاد يكون الاختراق غير موجود في الطقس الجاف ولكنه يزداد خلال موسم الأمطار

• تستخدم وكالة المياه والصرف الصحي (WASA) لاهور معدلات التسلل التالية لتصميم نظام الصرف الصحي [5] .

قطر الأنبوب. حتى 600 مم← 5٪ في المتوسط تدفق مياه الصرف الصحي

لأكثر من 600 مم← 10٪ في المتوسط. تدفق مياه الصرف الصحي

  - توليد المجاري واستهلاك المياه

يصل حوالي 70-130٪ من المياه المستهلكة إلى المجاري

1. الصناعات ذات نقطة التصريف الخاصة

2. مفاصل الصرف الصحي السيئة

← النطاق العام 70-90٪ من استهلاك المياه عند أخذ عملية التسلل في الاعتبار

←    المتوسط تدفق مياه الصرف الصحي يساوي متوسط معدل استهلاك المياه

## 8.1.  التباين في تدفق مياه الصرف الصحي

مثل إمدادات المياه ، يختلف تدفق مياه الصرف الصحي من وقت لآخر حيث يجب أن تكون المجاري قادرة على استيعاب الحد الأقصى. معدل تدفق التغير في تدفق مياه الصرف الصحي تحتاج إلى دراسة.
  يستخدم HERMAN FORMULA لتقدير نسبة التدفق الأقصى إلى المتوسط

  - التباين في وكالة إمدادات مياه الصرف

  - العددية

تبلغ الكثافة السكانية للمنطقة السكنية 15000 لكل / كم2 ومساحة 120.000 متر مربع. إذا كان متوسط ​​استهلاك المياه 400 lpcd. أوجد متوسط ​​تدفق الصرف الصحي وأقصى تدفق للصرف الصحي يمكن استثناءه في م3/ يوم.

  - فترة التصميم واستخدام بيانات تدفق مياه الصرف الصحي

    - تصميم نظام الصرف الصحي

فترة التصميم غير محددة لأن النظام مصمم للعناية بأقصى قدر من التطور للمنطقة

- استخدام Qmax (التدفق الأقصى) لتصميم المجاري

- استخدام Qmin (الحد الأدنى للتدفق) للتحقق من السرعات أثناء التدفق المنخفض

    - تصميم محطة ضخ مياه المجاري

- مدة التصميم عادة 10 سنوات

- نعتبر متوسط ​​التدفق اليومي والذروة والحد الأدنى للتدفق بما في ذلك التسلل

    - تصميم محطات معالجة الصرف الصحي

- فترة التصميم عادة 15-20 سنة ،

- تطلب بيانات متوسط ​​التدفق ، التسلل ، ذروة التدفق

- أنواع توصيلات مياه الصرف الصحي

  - توصيلات مياه الصرف الصحي

أكثر أنواع توصيلات مياه الصرف الصحي شيوعًا هي الجاذبية والضغط والفراغ

    - الجاذبية gravity

معظم الخصائص لها أنظمة جاذبية.

تتدفق المياه العادمة من كل خاصية تحت الجاذبية إلى شبكة الأنابيب ثم إلى محطة ضخ.

يجب وضع الأنابيب تحت ممرات المشاة أو الطرق أو الممتلكات الخاصة أو الحدائق العامة للسماح بتدفق مياه الصرف الصحي عن طريق الجاذبية.

    - الضغط pressure

تستخدم أنظمة الصرف الصحي بالضغط مضخات فردية في خزانات التجميع المثبتة على كل خاصية.

يتم ضخ المياه العادمة من المنزل أو العمل من خزان التجميع إلى شبكة الأنابيب في الشارع. نحن نمتلك ونحافظ على المضخة في الموقع للعقارات السكنية المؤهلة وبعض الشركات الصغيرة.

لقد تم تشغيل أنظمة الضغط لسنوات عديدة. كانت جامبيرو وبيليمبلا بارك وستانويل بارك و كولكليف وأوتفورد من بين المناطق الأولى التي تمت خدمتها بهذه التكنولوجيا.

    - الفراغ vacuum

تستخدم المجاري الفراغية فراغًا جزئيًا في أنابيب مياه الصرف الصحي لنقل مياه الصرف الصحي من المنازل والشركات إلى نقطة معالجة مركزية.

  - مجاري الجاذبية التقليدية

مجاري الجاذبية التقليدية عبارة عن شبكات كبيرة من الأنابيب الجوفية التي تنقل المياه السوداء والمياه الرمادية

    - مزايا:

- صيانة أقل بالمقارنة مع المجاري المبسطة وخالية من المواد الصلبة

- المياه الرمادية وربما مياه الأمطار يمكن أن تدار بشكل متزامن

- يمكن التعامل مع الحصباء والمواد الصلبة الأخرى ، وكذلك كميات كبيرة من التدفق

- يمكن بناء مجاري الجاذبية التقليدية في مناخات باردة حيث يتم حفرها في عمق الأرض ، ويقاوم تدفق المياه الكبير والثابت التجميد.

    - سلبيات:

- تكاليف رأس المال مرتفعة جدا ؛ ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة

- يجب الحفاظ على الحد الأدنى للسرعة لمنع ترسب المواد الصلبة في المجاري

- يتطلب الحفريات العميقة

- من الصعب ومكلف تمديد كما يتغير المجتمع وينمو

- يتطلب تصميم خبير والبناء والصيانة

- التسربات تشكل خطر تسرب المياه العادمة وتسلل المياه الجوفية ومن الصعب تحديدها

    - تصميم شبكات الصرف الصحي الجاذبية

تنقسم الشبكة إلى:

- الشبكات الأولية (خطوط الصرف الصحي الرئيسية على طول الطرق الرئيسية)

- الشبكات الثانوية (الشبكات في الحي)

- شبكات التعليم العالي (الشبكات على مستوى الأسرة)

    - متطلبات التصميم

أ. تدفق نموذجي

- يجب تصميم شبكة المجاري بحيث تحافظ على سرعة التطهير الذاتي (أي التدفق الذي لن يسمح بتراكم الجزيئات).

- بالنسبة لأقطار المجاري النموذجية ، ينبغي اعتماد سرعة لا تقل عن 0.6 إلى 0.7 م / ث خلال ذروة الظروف الجوية الجافة.

ب. يجب ضمان التدرج المستمر للهبوط على طول المجاري للحفاظ على تدفقات التنظيف الذاتي ، والتي قد تتطلب عمليات حفر عميقة. عندما يتعذر الحفاظ على درجة الإنحدار ، يجب تثبيت محطة ضخ.

ت. عمق المجاري

يتم وضع المجاري الرئيسية أسفل الطرق ، على عمق يتراوح من 1.5 إلى 3 أمتار لتجنب الأضرار الناجمة عن الأحمال المرورية.

ث. يعتمد اختيار قطر الأنبوب على متوسط التدفقات وذروة الذروة المسقطة.

المواد الشائعة الاستخدام هي أنابيب الخرسانة والبولي فينيل كلورايد والأنابيب المصنوعة من الحديد الزهر أو الدكتايل.

ج. غرف التفتيش الوصول

- يتم وضع غرف الوصول على فترات زمنية محددة:

فوق المجاري ،

عند التقاطعات الأنابيب ،

وعند التغيرات في اتجاه خط الأنابيب (عموديا وأفقيا).

- يجب تصميم غرف التفتيش بحيث لا تصبح مصدرًا لتدفق مياه الأمطار أو تسرب المياه الجوفية.

ح. في حالة قيام المستخدمين المتصلين بتصريف المياه العادمة شديدة التلوث (مثل الصناعة أو المطاعم) ، قد تكون هناك حاجة إلى معالجة أولية وقبلية في الموقع قبل التصريف في نظام الصرف الصحي لتقليل مخاطر انسداد وتحميل محطة معالجة المياه العادمة.

خ. يوصى بالاحتفاظ المحلي بمياه الأمطار أو نظام صرف منفصل لمياه الأمطار. يتطلب نظام معالجة المياه العادمة أبعاد أصغر وأقل تكلفة ، وهناك كفاءة معالجة أعلى لمياه الصرف الصحي الأقل تمييعًا.

- المياه العادمة في لبنان

  - التخلص من المياه العادمة في البيئة

في غياب محطات معالجة مياه الصرف التشغيلية ، يتم تصريف النفايات السائلة من التجمعات الساحلية في البحر بينما يتم التخلص من النفايات السائلة من المجتمعات الداخلية في الأنهار أو المجاري أو في الأراضي المفتوحة أو تحت الأرض.

  - توزيع المياه العادمة في البحر الأبيض المتوسط

- إمدادات مياه الصرف الصحي بالمقارنة مع عدد السكان

  - معدل ربط السكان بشبكة المياه الصرف الصحي

إن متوسط معدل ربط السكان بشبكة المياه العامة لا يتعدى 80%، وأن حصة مياه الصرف الصحي والمياه المبتذلة المربوطة بالشبكة العامة لا تتعدى 60%، وأن حصة المياه المبتذلة التي تتم معالجتها من إجمالي المياه المستهلكة تقدّر بحوالي 8% فقط مقابل نسبة 32% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال ​إفريقيا​، وأن 60-70% من مصادر المياه الطبيعية يوجد فيها أنواع مختلفة من ​البكتيريا​، وأن 53% فقط من الأسر اللبنانية الموصولة إلى شبكات المياه العامة تشرب المياه من هذه ​الشبكات​.

وفقا لتعداد المباني والمنشآت لعام 1998 الذي أجرته الإدارة المركزية للإحصاء (ACS) ، فإن أقل من 60 ٪ من المباني لديها إمكانية الوصول إلى المرافق الصحية العامة. تتمتع بيروت بأعلى معدل لشبكات الصرف الصحي (98.3 ٪) ، تليها ضواحي بيروت (89.3 ٪) ثم الشمال (53.5 ٪) ، الجنوب (42.1 ٪) والبقاع (41.1 ٪) ، في حين أن جبل لبنان لديه أقل (33.9 ٪). تستخدم المناطق المتبقية خزانات الصرف الصحي أو تصريف مياه الصرف الصحي في الآبار (MoE / LEDO / ECODIT ، 2001 ؛ المقدسي ، 2007 ؛ MEDAWARE et al. ، 2004).

| جبل لبنان | البقاع | الجنوب | الشمال | ضواحي بيروت | بيروت |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.9 | 41.1 | 42.1 | 53.5 | 89.3 | 98.3 | نسبة المباني لديها إمكانية الوصول إلى المرافق الصحية العامة (%) |
| 66.1 | 58.9 | 57.9 | 46.5 | 10.7 | 1.7 | نسبة المباني التي ليس لديها إمكانية الوصول إلى المرافق الصحية العامة (%) |

  - معدل إمدادات المياه ومياه الصرف الصحي في لبنان بالمقارنة مع عدد السكان[6]

L /c/d = Liters per capita per day (litres par personne par jour)

  - خريطة الكثافة السكانية في المناطق اللبنانية وجدول مفصل بذلك [7]

  - رسم بياني لعدد السكان المتوقع في لبنان على مدى السنوات القادمة [7]

- معالجة مياه الصرف الصحي

  - إمكانية معالجة الصرف الصحي

    - نسبة تصريف مياه الصرف الصناعية دون معالجة

في غياب المرافق والخدمات الخاصة المكرسة لإدارة التلوث الصناعي ، يتم تصريف مياه الصرف الصناعية (حوالي 12 ٪ من إجمالي مياه الصرف الصحي: حضري وصناعي) في شبكة الصرف الصحي في المناطق الحضرية دون معالجة.

من الصعب تقدير إجمالي حمولة الملوثات التي يصرفها القطاع الصناعي في المجاري المائية بسبب نقص البيانات المتعلقة بكمية ونوعية المخلفات السائلة. بناءً على إحصاءات العمالة الصناعية ، قدّر أن القطاع الصناعي سيولد حوالي 200000 متر مكعب من المياه العادمة يوميًا في عام 2020 (

    - نسب النفايات القابلة للمعالجة

قد يحدث تفريغ غير قانوني في مياه الصرف الصحي ومن ثم سيتم تصريف مياه الصرف الناتجة عن الصناعة إلى محطات معالجة المياه العادمة التجارية والمنزلية (CDR / LACECO,2000)

ومع ذلك ، 96 ٪ من التيار الصناعي ، باستثناء المدابغ ، غير خطرة

ويمكن معالجة 66 ٪ من النفايات المنزلية ؛

في حين أن البقية يجب أن تتطلب بعض المعالجة المسبقة قبل التصريف في شبكات الصرف الصحي المحلية  (CDR / LACECO,2000)

    - مستوى معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى المتوسط الإقليمي

تغطية شبكة مياه الصرف الصحي بنسبة 60٪ أعلى من المتوسط ​​الإقليمي ، إلى جانب مستويات معالجة منخفضة بشكل ملحوظ (%8 <)[8]

  - محطات المعالجة مياه الصرف الصحي

    - عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي في لبنان [9]

خارطة محطات معالجة مياه الصرف الصحي في لبنان

    - واقع الحال لمحطات معالجة  مياه الصرف الصحي[6]

وجد في لبنان حتى الآن واحد وثلاثون محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي تنتج حوالي 16000 متر مكعب في اليوم وتحقق معالجة ثانوية للمياه العادمة مع هدف محدد ، وهو إعادة استخدام مجاري مياه الصرف المعالجة للري (MEDAWARE et al.   2004),  وهي تتألف من نباتات مجتمعية صغيرة   (MEDAWARE et al.2004).

هناك محطتان كبيرتان لمعالجة المياه العادمة ، هما محطة غدير للمعالجة الأولية ومحطة المعالجة الثانوية بطرابلس ، تعملان حالياً.

يجب أن يتيح إنجاز بناء محطات المعالجة الكبرى على نطاق واسع معالجة حوالي 80٪ من مياه الصرف الصحي بحلول عام 2020 ، أي حوالي مليون متر مكعب في اليوم من المياه المستعملة المعالجة

يجب أن تتطلب نسبة 20٪ المتبقية بناء حوالي 100 محطة صغيرة لمعالجة مياه الصرف

من المخطط إنشاء 35 محطة لمعالجة المياه العادمة (WWTP) أو قيد الإنشاء: سبعة تحت الإنشاء ، و 18 تحت الإعداد وتمول ، و 10 بدون تمويل مضمون حتى الآن (في عام 2004). بدأت GOL في بناء سبع محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في عام 2001: صيدا ، وشكا ، والبترون ، وجبيل ، ومنطقة الشوف الساحلية ، وبعلبك والنبطية.

جدول يبين وضع محطات معالجة الصرف الصحي (تحت التنفيذ, تحت الإعداد, لا يوجد تمويل مضمون)

وفقا لمجلس الإنماء والإعمار ، فإن أعمال إدارة مياه الصرف الصحي يعوقها نقص الأموال. على الرغم من أن GOL حصلت على تمويل لـ 25 محطة لمعالجة المياه العادمة ، إلا أنه لا يزال هناك حتى الآن 10 مصانع مقترحة على الأقل بدون تمويل

Source: Data supplied to ECODIT by USAID Lebanon Mission, August 2001 [6]

  - كيفية معالجة مياه الصرف الصحي

يمكن إجراء معالجة مياه الصرف الصحي في أنظمة مركزية أو لا مركزية. بعد المعالجة ، يتم تصريف النفايات السائلة عادة إلى المياه السطحية. عادةً ما يتم معالجة مياه الصرف الصناعي في الموقع ، على الرغم من إرسال كميات محدودة أيضًا إلى الأنظمة البلدية المركزية . تنقسم محطة معالجة مياه الصرف الصحي النموذجية إلى الوحدات التالية:

عمليات الوحدة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي النموذجية[10]

Typical refinery wastewater treatment plant [14]

- المعالجة الأولية - إزالة المواد الصلبة الكبيرة (الخرق ، العصي ، العوامات ، الشحوم) عن طريق فحص وإزالة الحصباء (الرمل ، الحصى ، الرماد ، إلخ). العمليات المستخدمة ميكانيكية بحتة [11][12][13] .

- المعالجة الأولية – إزالة جزء من المواد الصلبة العالقة والمواد العضوية عن طريق الترسيب. في حين أن العلاج الأولي ميكانيكي بحت ، فقد يستخدم العلاج الأساسي طرق فيزيائية كيميائية مثل التخثر / التلبد  (coagulation / flocculation) من أجل تعزيز الترسيب. التخثر هو عملية زعزعة استقرار شحنة الجسيمات الغروية في مياه الصرف الصحي بحيث تتراكم على جزيئات أكبر ، والتي يمكن تسويتها بسهولة. ينتج التندف جسيمات أكبر من جسيمات غروانية صغيرة ، والتي يمكن بعد ذلك إزالتها بسهولة عن طريق الترسيب أو الترشيح. التعويم هو وحدة معالجة ميكانيكية تزيل الجزيئات الصلبة أو السائلة من مياه الصرف بمساعدة الهواء. تلتصق فقاعات الهواء بالجسيمات التي يجب إزالتها وتحت تأثير القوى الطافية ترتفع إلى السطح. ثم تقوم الكاشطات بإزالة المخلفات في الجزء العلوي من خزان التعويم.

- المعالجة الثانوية – عادة ما تكون خطوة معالجة بيولوجية لإزالة المواد العضوية القابلة للتحلل الحيوي (في محلول أو معلق) والمواد الصلبة المعلقة ، بالإضافة إلى عمليات إزالة المغذيات (غالبًا ما يتم تضمينها في تعريف الخطوة الثالثة). يتم تقليل الملوثات ذات الأهمية الكبرى في مياه الصرف الصحي بشكل كبير خلال هذه المرحلة من حيث الطلب على الأكسجين الكيميائي الحيوي (BOD) والطلب على الأكسجين الكيميائي (COD). أهداف المعالجة البيولوجية هي ما يلي: أكسدة الجسيمات والمكونات القابلة للتحلل الحيوي ؛ التقاط وتحويل المواد الصلبة العالقة والغروية إلى كتلة بيولوجية ؛ إزالة المغذيات ، مثل النيتروجين والفوسفور.

العمليات البيولوجية في محطة معالجة مياه الصرف الصحي[15]

- المعالجة الثلاثية – إزالة المواد الصلبة العالقة المتبقية باستخدام المرشحات. التطهير هو أيضًا نموذجي في هذه الخطوة. علاوة على ذلك ، يمكن تضمين خطوة معالجة متقدمة في هذا التعريف حيث يتم استخدام طرق إضافية لمزيد من تنقية مياه الصرف الصحي ، مثل الامتزاز (adsorption) ، والتبادل الأيوني (ion exchange) ، وفصل الغشاء (membrane separation) ، والأكسدة المتقدمة (advanced oxidation) ، وما إلى ذلك ، لإزالة المواد المذابة والمعلقة. هذه الخطوة حاسمة عندما يكون الغرض هو إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.

معالجة مياه الصرف الصحي في مصفاة الدرجة الثالثة لتغذية المرجل (boiler feed)[16]

- معالجة المواد الصلبة (الحمأة sludge ) – التجميع ، التثبيت والتخلص اللاحق. تتضمن هذه الخطوة عمليات التثخين لزيادة المواد الصلبة للحمأة قبل العلاج ، والهضم اللاهوائي ، ونزح المياه من الهضم ، والمعالجة النهائية للحمأة التي يتم التخلص منها عن طريق التسميد أو التجفيف (انظر الصورة أدناه).

خطوات معالجة الحمأة [14]

  - مثال على قطار متقدم نموذجي لمعالجة مياه الصرف الصحي المستخدم في إعادة الاستخدام غير المباشر للشرب[14]

  - صفات المياه الناشئة عن المياه المعاد تدويرها [17]

  - خصائص محطة معالجة مياه الصرف الصحي[18]

  - تقنيات المعالجة وجودة المياه  [19]

- إنتاج حمأة مياه المجاري التقديرية لعامي 2001 و 2010 (أساس الوزن الرطب) [20]

- مياه الصرف الصحي بين فترة 2020-2011

  - تنبؤ البنية التحتية – مياه الصرف الصحي [8]

مياه الصرف (ترجمة الصورة)

- الجمع والمعالجة إلى مستوى أولي على الأقل 80٪ بحلول 2010 و 95٪ بحلول 2020

- المعالجة المسبقة لجميع مياه الصرف الصناعي بحلول عام 2020

- إعادة استخدام 20٪ من مياه الصرف الصحي المعالجة بحلول عام 2015 ، و 50٪ بحلول عام 2020

- المعالجة الثانوية وإعادة استخدام جميع المياه العادمة الداخلية بحلول عام 2020 والمعالجة الثانوية بحلول عام 2020  للمياه العادمة الساحلية حيث يكون هناك مبرر اقتصادي لإعادة الاستخدام

- الاستثمار الفوري المتكامل والمُحدد الأولويات :
أ. شبكات ممولة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي السبع المكتملة وتشغيلها على طول الساحل
ب. الانتهاء من المشاريع الممولة بالفعل
ج. شبكات المشروعات المنجزة بالفعل (23 نباتًا داخليًا و 11 نباتًا ساحليًا)

- إعداد الخطط الرئيسية الإقليمية للمياه العادمة

- برنامج الاستثمار الوطني المتكامل 2013-2020
أ. الإعداد والتنفيذ
ب. تتحمل وزارة الكهرباء والمياه مسؤولية تنفيذ الموازنة وتنفيذ المشروع مع تعيين الموظفين وبناء القدرات

- إعادة الاستخدام الاقتصادي لمياه الصرف الصحي والحمأة (دراسات واستثمار)

- بناء القدرات والطيارين لقطاع الصرف الصحي الفرعي طويلة الأجل (مياه الصرف الصحي)

- استمرار برنامج الاستثمار الوطني المتكامل

- تحديث محطات المعالجة المسبقة إلى ثانوية وتمديد محطة جبيل

- استثمارات إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للري

  - إجمالي إيرادات قطاع مياه الصرف الصحي لفترة 2020-2011  [8]

- نماذج عن بعض أنظمة المعالجة[22] [21]

- نماذج عن بعض المعدات المستخدمة في معالجة مياه الصرف الصحي[22]

- تطبيق نهج ديناميكيات النظام (System Dynamics Approach)

- الخاتمة

يعاني لبنان عامة وشمال لبنان خاصة من نقص في إمدادات مياه الصرف الصحي وذلك للأسباب التالية:

- عدم توفر الإمدادات على عدد من البيوت والأبنية

- قدم الإمدادت وعدم صيانتها بشكل كافي

- عدم توسيع شبكة الصرف الصحي رغم الكثافة السكانية على مر السنين

كما تظهر الحاجة في شمال لبنان إلى ضرورة معالجة مياه الصرف الصحي خاصة أن شمال لبنان يعد ثروة زراعية . وهنا تكمن ضرورة معالجة مياه الصرف الصحي في هذه المنطقة.

إن معالجة مياه الصرف الصحي في شمال لبنان تعد خطوة مهمة وإيجابية للبيئة,

- الحد من تلوث البيئة في هذه المنطقة,

- زيادة الثروة المائية

- زيادة إستثمارالأراضي المهملة للزراعة مما يخلق فرص لإدخال أصناف أنواع جديدة من الزراعات.

# المراجع

[1]   InTech. www.researchgate.net/publication/221911472

[2]    Water Supply & Sewerage by E.W Steel and Mcghee

[3]    Wastewater Engineering, treatement, disposal, Reuse by Metcalf and Eddy,3rd Edition

[4]     water and wastewater Engineering by Fair and Geyer

[5]     water and wastewater technology by Masle J. Hammer

[6]     State of art about water uses and wastewater management in ebanon, Darine Geara, Regis Moilleron, Antoine El Samarani, Catherine Lorgeoux and Ghassan Chebbo, Received 19 February 2010 – Accepted 13 July 2010

[7]     http ://worldpopulationreview.com/countries/lebanon-population/

[8]     Lebanese Republic Ministry of Energy and Water, Lebanese Government, resolution No.2, Date 09/03/2012

[9]   تقييم مياه الصرف الصحي المعالجة والمخصصة للزراعة في لبنان, منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة, روما 2016

[10]    Chapter 3 – Aquatic Environment ,   V.J.Inglezakis S.G.Poulopoulos E.Arkhangelsky A.A.Zorpas A.N.Menegaki, Environment and Development Basic Principles, Human Activities, and Environmental Implications 2016, Pages 137-212

[11]   F.R. Spellman, Spellman’s Standard Handbook for Wastewater Operators, vol. 1, Technomic Publishing Co., Lancaster, 1999.

[12]    P.A. Vesilind, Wastewater Treatment Plant Design, IWA Publishing, London, 2003.

[13]    Metcalf and Eddy Inc, Wastewater Engineering. Treatment and Reuse, fourth ed., McGraw-Hill, Singapore, 2004.

[14]    IPIECA, Petroleum Refining Water/wastewater Use and Management, Operations Good Practice Series, London, 2010. http ://www.ipieca.org/sites/default/files/publications/Refining_Water_0.pdf.

[15]    S. Jeyanayagam, True confessions of the biological nutrient removal process, Fla. Water Res. J. (2005) 37- 46.

[16]    J.M. Wong, Water reuse for petroleum oil, product processing industries, Ind. Waterworld 165 (2012) 18-22.

[17]    A.N. Menegaki, N. Hanley, K.P. Tsagarakis, The social acceptability and valuation of recycled water in Crete: a study of consumers’ and farmers’ attitudes, Ecol. Econ. 62 (1) (2007) 7-18.

[18]   M. Genius, A.N. Menegaki, K.P. Tsagarakis, Assessing preferences for wastewater treatment in a rural area using choice experiments, Water Resour. Res. 48 (4) (2012) 1-11.

[19]   S.M. Scheierling, C. Bartone, D.D. Mara, P. Drechsel, Improving Wastewater Use in Agriculture. An Emerging Priority, Policy Research Working Paper 5412, The World Bank, Washington, 2010.

[20]   http://www.moe.gov.lb/ledo/soer2001pdf/chpt15_wwm.pdf

[21]      نظم وتقنيات الصرف الصحي, Elizabeth Tilley, Lukas Ulrich, Christoph Lüthi, Philippe Reymond, Roland Schertenleib and Christian Zurbrügg

[22]     البرنامج التدريب لفني صرف صحي معالجة الحمأة , الدرجة الثالثة, قطاع تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات-الادارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي, V1 1-7- 2015